招标编号：YBYZB-2017003

重庆园博园无线网络覆盖工程

招标文件

招   标   人：重庆市园博园管理处

二〇一七年三月

目　　录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

4. 招标文件的获取	1

5. 投标文件的递交	1

6. 发布公告的媒介：在《重庆园博园官方网站》上发布。	2

7. 联系方式	2

第二章    投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1.  总则	7

1.1  项目概况	7

1.2  资金来源和落实情况	8

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	8

1.4  投标人资格要求	8

1.5  费用承担	8

1.6  保密	8

1.7  语言文字	9

1.8  计量单位	9

1.10  踏勘现场	9

1.11  投标预备会	9

1.12  分包	9

1.13  偏离	9

2.  招标文件	9

2.1  招标文件的组成	9

2.2  招标文件的澄清	10

2.3  招标文件的修改	10

3.  投标文件	10

3.1  投标文件的组成	10

3.2  投标报价	11

3.3  投标有效期	11

3.4  投标保证金	11

3.5  资格审查资料	11

3.6  备选投标方案	11

3.7  投标文件的编制	11

4.  投标	12

4.1  投标文件的密封和标记	12

4.2  投标文件的递交	12

4.3  投标文件的修改与撤回	12

5.  开标	12

5.1  开标时间和地点	12

5.2  开标程序	12

6.  评标	12

6.1  评标委员会	12

6.2  评标原则	13

6.3  评标	13

7.  合同授予	13

7.1  定标方式	13

7.2  中标通知	13

7.3  履约担保	13

7.4  签订合同	13

8.  重新招标和不再招标	13

8.1  重新招标	13

8.2  不再招标	14

9.  纪律和监督	14

9.1  对招标人的纪律要求	14

9.2  对投标人的纪律要求	14

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	14

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	14

9.5  投诉	14

10.  需要补充的其他内容	14

第三章  评标办法（综合评分法）	15

废标情况一览表	17

第四章 合同条款及格式	18

第一部分  合同协议书	18

第二部分  通用合同条款	21

第三部分 专用合同条款	22

附件一	33

附件二	35

附件三	36

第五章 技术标准和要求	37

1、	招标项目清单	37

2、	招标技术要求	38

（1）室外定向AP	38

（2）室外全向AP	39

（3）无线控制器	40

（4）无线认证营销平台	41

（5）上网行为管理	45

（6）AP供电适配器	48

（7）光纤收发器	48

第六章 投标文件格式	49

一、投标函部分	50

（一） 投标函	52

（四） 资质条件及营业执照条件	57

（五）投标人基本情况表	58

（六）质量服务承诺	59

近3年完成的类似项目情况表	61

# 第一章  招标公告

重庆园博园无线网络覆盖工程

## 1. 招标条件

本招标项目重庆园博园无线网络覆盖工程已报处领导批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政投入，招标人为重庆市园博园管理处。该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目建设地点：重庆园博园内。

2.2项目建设规模：总投资约 30  万元。

2.3项目计划工期： 30 日历天

2.4项目招标范围：在园博园园区主广场、东入口广场、大坝廊桥、巴渝园、圆缘园广场、凌云桥头、港澳园、露天剧场、桂林园、成都园等10个区域架设无线网络覆盖点，包括设备提供，安装，敷设，调试，培训等内容。

3. 投标人资格要求

3.1  本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力，注册资金300万以上；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录;

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.7、投标人必须是中国境内的企业或法人。

3.1.8、具备中国电子信息行业联合会颁发的系统集成资质三级或以上。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年3月17日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com，园博资讯->招商招标）下载招标文件、补遗等开标前的有关资料，并于2017年3月24日17时前，携带授权委托书到现场报名，未报名企业不可参加投标。。有关资料不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com，园博资讯->招商招标）上发布的招标文件及相关修改和补充内容。

4.2 招标文件免费。

## 5. 投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为  2017  年  3 月  28  日  15  时 00  分至  2017  年 3  月  28日 15 时 30 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市北部新区龙景路1号      联系人：吴老师    电  话：18983297779

# 第二章    投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市北部新区龙景路1号 联系人：吴老师 电 话：1898327779 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆园博园无线网络覆盖工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 在园博园园区主广场、东入口广场、大坝廊桥、巴渝园、圆缘园广场、凌云桥头、港澳园、露天剧场、桂林园、成都园等区域架设无线网络覆盖点，包括设备提供，安装，敷设，调试，培训等内容。详细规格及数量参见第五章《技术标准和要求》。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 30 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | - 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 - 投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 - 主要产品（AP、无线控制器、营销平台、上网行为管理）必须由厂家负责标准售后服务，并附加盖厂家鲜章的售后服务承诺函。 详细质量要求参见第五章《技术标准和要求》。 |
|  | 投标人条件 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.投标人条件 （1）具备中国电子信息行业联合会颁发的系统集成资质三级或以上。 （2）具有独立法人资格，取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或“三证合一”的营业执照）、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等 注：提供有效的复印件并加盖鲜章。 - 具有独立承担民事责任的能力，注册资金300万元及以上。 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 报名 | 2017年3月24日17：00（北京时间）前，携带授权委托书现场报名，报名后取得投标资格，未报名企业不可参加投标。。 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 组织，自愿参加。时间：2017年3月21日15：00（北京时间） |
| 1.11.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 3 月 27日 17：00 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017 年 3 月 27 日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.12 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 3 月 27 日17：00时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 3 月 28 日 15 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供招标人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1. 投标人应按本须知和第五章“招标项目清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在招标项目清单中提出的单价和总价为依据。 2. 投标人应认真填写招标项目清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在招标项目清单其他子目的单价和总价中。投标人在招标项目清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 3. 如发现招标项目清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以招标项目清单中列出的数量为准。 4.招标人在招标项目清单中所列出的序号、项目名称、项目特征、单位、数量，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 5.本工程招标单项和总价都将设置最高限价。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 6、本项目投标人应现场踏勘，对周边环境进行充分了解，不得以施工地分散、无水电接口、机械需多次转场等理由要求招标人另行计费。 7、本工程所需的所有材料、设备均由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。投标人要充分考虑材料价格，中标后，所有价格不作任何调整。 8、计价原则：招标项目清单计价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 3日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金：投标人在投标开始前必须向招标方缴纳投标保证金。 2.投标保证金金额：人民币陆仟圆整（￥：6000元） 3.缴纳方式：现金(不提供刷卡服务) 4.未成交的投标报价单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金在公示结束后5日内退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | - 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件备查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指竣工时间为2012年1月1日至投标截止时间止 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 指时间为2014年1月1日至投标截止时间止 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标人提交采用电脑打印，加盖单位公章的投标文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程投标人提供纸质投标文件。纸质投标文件由投标文件打印生成，并由投标企业在需签字处按要求签字，在需盖章处加盖企业公章。开标评标时，以纸质投标文件为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分〔投标文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3、技术资料（投标文件为纸质，并已加盖企业公章）装入“技术资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4、“投标函部分”、 “技术资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及投标人名称。 5、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 注：“投标函部分”袋、“技术资料”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 招标人的地址： 招标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市市外建筑企业在投标前必须办理好入渝分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人或技术负责人持有效身份证明一并到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 5.展示投标保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该投标单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳投标保证金足额的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 本工程总价最高限价为29.76万元，投标人的投标总价不得超过招标人设置的最高限价，否则，将被认定为废标； 8. 开启投标文件顺序：抽签确定开启顺序； 9. 按照宣布的开启顺序当众开标，开启密封合格的投标文件大袋、投标函部分袋及技术资料袋。公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10.投标人按照开启顺序分别向招标人阐述施工组织设计并答疑； 11.招标人根据报价及施工组织设计进行打分，并根据分数高低公布中标候选人； 12.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 13.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。（中标人可用投标保证金抵扣） 提交时间：中标人应在中标公示后3日内提交招标人，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人将依法确定中标候选人。 退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，招标人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格投标人；属于必须审批或核准的工程建设项目；经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价＝各项工程量清单中标综合单价×各项实际工程量+工程变更或新增项目工程量×经审定的新增全费用综合单价-本项目的违约处理金。 |
| 10.2 | 付款方式 | 该工程由乙方先垫资修建，工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付85%的工程款，经内部审定合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。 |
| 10.3 | 其他说明 | - 招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。 - 经评审，有围标、串标行为的，扣除投标保证金，列入园博园施工企业库黑名单，并报相关部门备案。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 报名

投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，到现场进行报名。报名时需被委托人携带授权委托书到现场进行登记。投标人一经报名，不得以任何理由不参加投标活动，否则将列入黑名单，1年内不得以任何形式参加园博园管理处的所有工程项目。

### 1.10  踏勘现场

1.10.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.11  投标预备会

1.11.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.12  分包

详见投标人须知前附表

### 1.13  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件澄清内容，招标人都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间，招标人可在重庆市园博园官网上发布招标文件的修改内容。

2.3.2  不论投标人是否在重庆市园博园官网上下载或阅读招标文件修改内容，招标人都视为投标人收到招标文件修改内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）纸质投标文件

1.投标函部分

2.技术资料部分

投标文件的具体格式详见投标文件格式

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

投标报价应包含招标范围内的所有内容，如出现漏项、缺项，将视同已包含在其他子项中，为此招标人将不再追加任何费用。

3.1.3材料采购及计价原则

3.1.3.1本工程所需材料、设备原则上由中标人自行采购，并对材料、设备结合市场行情自主报价，材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。招标人确定的暂定价材料、设备，投标人应按招标人给定的暂定价格计入清单项目综合单价内，结算时按合同约定只进行价差及税金调整。

### 3.2  投标报价

3.2.1　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  除前附表5.2开标程序第5条退换投标文件以外投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人在中标通知书发出后5日内，向除中标人和中标候选人外的投标人退还投标保证金。中标单位的保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

资格审查资料具体要求详见第二章投标人须知前附表第1.4.1条。

注：投标人须携带资格审查所需资料的原件进行核查。

### 3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3纸质标书应用不褪色的材料打印生成，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4  投标人提交纸质投标文件两份（一正一副）。

3.7.5  投标文件具体格式要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  投标文件大袋未按本章第 4.1.1 项要求密封或未按第 4.1.2 项要求加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表5.2款规定.

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。签订合同时合同中项目成员必须与投标文件中填报的拟投入项目成员一致，不得更换,否则招标人有权取消其中标资格。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门投诉。

### 10.  需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定； 4.投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 附加条件 | 财务 状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |  |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工程数量 | 符合给出的范围及数量。 |  |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 投标报价70分 2.施工组织设计25分； 3.近5年（2012年1.1-至今）项目施工业绩5分。 |  |  |
| 2.2.2 |  | 评分标准 | 投标总报价 | 所有参与投标的施工单位的最终报价不得超过甲方的最高限价，超过最高限价的为无效报价。各投标单位 报价得分=70-200*P2，（当P2＞0时）或 报价得分=70 （当P2＝0时）或 报价得分=70+100*P2（P2＜0时） |  |
|  |  |  | 施工组织设计 | 具体由评标小组成员根据报价单位所提供的施工组织设计打分。 |  |
|  |  |  | 施工业绩 | 近5年项目施工业绩金额10万元以上，提供原始合同备查，每个业绩得1分，最多得5分，无原始合同不得分。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标总报价的偏差率计算公式 | 计算所有有效投标报价的平均价P1和各单位投标价的偏差率P2（P2=100%*（各投标价-P1）/P1）。 |  |  |

- 废标情况一览表

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人的投标全费用综合单价超过最高限价的；

2.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

3.投标文件未按招标文件要求予以密封的；

4.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

8.未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

9.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11.未响应招标文件的实质性要求和条件的。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一部分  合同协议书

发包人：重庆市园博园管理处

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于重庆市园博园管理处（以下简称“发包人”）与                  （以下简称“承包人”）双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称： 重庆园博园无线网络覆盖工程

工程地点： 重庆园博园内

工程规模：项目招标范围：在园博园园区主广场、东入口广场、大坝廊桥、巴渝园、圆缘园广场、凌云桥头、港澳园、露天剧场、桂林园、成都园等区域架设无线网络覆盖点，包括设备提供，安装，敷设，调试，培训等内容。

资金来源：财政投入

- 工程承包范围

承包范围：

2.1、项目招标范围：在园博园园区主广场、东入口广场、大坝廊桥、巴渝园、圆缘园广场、凌云桥头、港澳园、露天剧场、桂林园、成都园等区域架设无线网络覆盖点，包括设备提供，安装，敷设，调试，培训等内容。

2.2、为保证本工程实施而采取的措施工程项目。

2.3、其他工作根据施工需要以发包人的要求为准。

合同工期：

开工日期：       年     月     日

竣工时间：       年     月     日

合同工期总日历天数   30  天。

- 质量标准

工程质量标准：合格

- 合同价款

人民币(大写)：　　　　　　　　　元（￥：　　　　　　　　　　元）

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、安全协议

6、招标文件及补疑、中标通知书

双方有关工程的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、特别约定

1、签定合同后，3个工作日内，若承包人不能开展施工准备工作，则视为承包人违约，发包人可单方解除合同，并不予退还履约保证金。

2、工程施工必须按照合同约定时间内全部结束，每延迟一天的处罚1000元，结算中进行扣减。

3、工程竣工验收后30日内递交工程结算，每延迟一天的处罚1000元，结算中内部审定时进行扣减。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月   日

合同订立地点：  重庆市园博园管理处

本合同双方约定：双方加盖法人章及法定代表人签章后生效。工程竣工结清余款后，本合同自然失效。

发 包 人：重庆市园博园管理处              承 包 人：

（盖单位公章）                      （盖单位公章）

法定代表人或                               法定代表人或

其委托代理人：（签字）                     其委托代理人：（签字）

经 办 人：（签字）                         经 办 人：（签字）

电    话：                                 电   话：

传    真：                                 传   真：

开户银行：                                 开户银行：

账    户：                                 账    户：

日    期：     年    月    日	          日    期：     年    月    日

- 第二部分  通用合同条款

采用中华人民共和国GF-2013-0201标准范本《通用合同条款》。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：除通用条款约定外，还包括重庆市的有关规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）等国家及重庆市现行相关弱电安装工程设计、施工验收规范、质量标准及安全文明施工等操作规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    不采用       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   不采用        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：不采用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在投标报价中。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否  。

#### 2. 发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 以通知为准  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：按现有条件施工。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不采用。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供给发包人完整的竣工资料（含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图）。

承包人提交竣工资料套数：提交一式贰套符合县级以上档案馆要求的竣工图及竣工资料（至少壹套原件）和竣工图电子版光盘一张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起5日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档 。

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。

B、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

C、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责办理，费用已包含在投标报价中。

D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非发包人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由承包人依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由发包人负责。

E、施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发【2008】169号文《重庆市建筑工地文明施工标准》，工程竣工验收前必须撤除全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行，否则不予验收及支付工程款，费用由承包人承担。

F、施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全、环保施工，确保达到文明工地标准。

G、凡设计图及说明要求与“重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(一、二、三、四、五、六、七号）”（简称通告）等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的，一律以“通告”和强制性规定为准，其相关的费用已包括在投标报价中。

H、承包人负责保护施工现场范围内地上、地下各种管线和施工场地用地红线外既有的一切管线、建（构）筑物等，并承担由此而发生的费用。如承包人损坏或破坏施工场地用地红线外既有的一切青苗、建（构）筑物、管线等由承包人自行负责修复，并承担由此而发生的所有经济责任和法律责任。

I、严格按发包人提供的施工图、图说、设计变更、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。

J、做好开工前的准备工作。

K、负责将发包人提供的水、电接入施工场地，负责承担水（含水源）、电（含电源）及其接口、接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。

L、负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间因承包人原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。

M、负责施工中所有材料购买、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此而产生的相关费用。

N、施工过程中非发包人原因引起的安全事故，由承包人承担全部责任。

O、承包人入场后与发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需交接部位进行交接，作好记录，并由发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。

P、凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并即时组织施工。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 工程开工至竣工验收合格并移交发包人。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标金额的10%（可用投标保证金抵扣），承包人在收到中标通知书后3个工作日内将履约保证金以现金方式缴至发包人的相关财务部门，作为发包人、承包人双方签订合同的前提条件。工程竣工验收合格后15天内退还承包人所缴纳的履约保证金（不计息）。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用     。

关于工程奖项的约定：不采用    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前48小时内  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）、渝建发[2014]25号文件执行。

承包人制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人负责  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。本工程施工过程中被相关职能部门通报批评或媒体曝光,承包人除承担相关职能部门的处罚外，还应向发包人缴纳违约金2000元/次，以上款项在结算时从履约保证金中扣除。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度总体计划、工程进度完成报表。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后7个工作日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7个工作日内。

承包人应充分了解工地位置、情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，并考虑在投标报价中。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

在工程开工前2天，由发包人组织召开开工准备会，在会上进行技术、安全、廉政交底。

7.3.2开工通知

以发包人发出的开工令为准。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，已包含在投标报价中。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人的合理化建议后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

#### 市场价格波动是否调整合同价格的约定：无。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不采用。

预付款支付期限：不采用。

预付款扣回的方式：不采用。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不采用。

预付款担保的形式为：不采用。

12.3 计量

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程竣工后上报工程量报表，发包人对合同范围内合格的工程计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

该工程由承包方先垫资修建，工程竣工后，经发包人、承包人双方验收合格后，承包人向发包人提供正规发票，发包人向承包人支付85%的工程款，经内部审定合格后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待质保期满后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。

#### 13. 验收

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处承包人违约金1000元/日历天，从履约保证金中扣除。

#### 14. 竣工结算

14.1结算原则

（1）结算总价=各项实际工程量×各项工程量清单中标综合单价+工程变更或新增项目工程量×经审定的新增全费用综合单价-本项目的违约处理金

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：无。

14.3 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经发包人内部审定后支付至审定的结算金额的95%，余下的5%作为工程质量保修金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按专用合同条款第20条执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  1份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：在质保期满后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：在最终结清证书颁发后15天内。

#### 15. 质保期与保修

15.质保期

质保期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   不采用     ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式: 不采用    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 不采用  。

关于质量保证金的补充约定：无  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见专用合同条款附件1质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：不采用 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（4）其他： 无 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因，造成拖欠民工工资。

（2）承包人在竣工验收合格后10日内未做完场地清理，向发包人移交工程场地。

（3）承包人所用材料不符合本合同要求。

（4）承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。

（5）承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人和监理人同意而擅自更改或换用。

（6）未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。

（7）招标文件约定的其他违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人有16.2.1款（1）条违约情形的，发包人有权从承包人履约保证金中支付；

（2）承包人有16.2.1款（2）条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。

（3）承包人有16.2.1款（3）条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担2000元违约金。

（4）承包人有16.2.1款（4）条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

（5）承包人有16.2.1款（5）条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。

（6）承包人有16.2.1款（6）条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额5%且不少于1万元的违约金。

（7）招标文件约定的其他方式。

本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同后，履约保证金不予退还，自通知解除合同之日起无条件退场，已完工程量不予计价。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不采用 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行足额投保，保险费已包含在相应的合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责，已包含在相应的合同价款中。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

双方约定本合同副本份数：本合同一式 陆 份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具有同等法律效力。

21.2补充条款：

21.2.1违约责任

承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中惩扣20000 元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中惩扣20000 元/次的违约金。

21.2.2

（1）承包人应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由承包人承担。

（2）承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人，由此造成的一切损失由承包人承担。

（3）承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次罚款1万元，死亡一人次罚款5 万元；隐瞒伤亡情况，罚款10 万元。造成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。

（4）未尽事宜，由承、发包双方协商解决。

## 附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            重庆园博园无线网络覆盖工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：即工程承包范围。

（一）产品质量保证期

（二）售后服务内容

（三）备品备件及易损件

承包人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经发包人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

二、质量保修期

1、承包人应明确承诺：投标产品质量保证期不低于二年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、承包人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按承包人实际承诺执行。

4、承包人投标的主要产品（AP、无线控制器、营销平台、上网行为管理）必须由厂家负责标准售后服务，并附加盖厂家鲜章的售后服务承诺函。

三、质量保修责任

1、承包人在质量保证期内应当为发包人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

承包人应当为发包人提供技术援助电话，解答发包人在使用中遇到的问题，及时为发包人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

发包人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，承包人应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使发包人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果承包人的产品技术升级，承包人应及时通知发包人，如发包人有相应要求，承包人应对发包人购买的产品进行免费升级服务。

（4）维保费用

在质保期内，如果设备出现故障或者损坏（非人为），承包人负责免费维修故障设备，发包人不承担任何费用。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，承包人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原承包人提供售后服务的，该供承包人应以优惠价格提供售后服务。

五、违约责任

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，且每次扣除工程质保金的10%作为罚款。发包人有权在履约保证金或质保金中扣除。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执两份，具有相同法律效力。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：            地  址： 

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

邮政编码：            邮政编码：

- 附件二

施工安全协议书

甲方单位名称：重庆市园博园管理处

乙方单位名称：

一． 目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全协议书。

二． 施工项目：重庆园博园无线网络覆盖工程

三． 施工地点： 重庆园博园内

四． 施工时间：       年   月     日至     年    月     日

五． 协议内容：

1． 乙方进场施工，须经甲方同意，并签订施工安全协议书指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。甲方尽力为乙方提供便利条件和服务；

2． 乙方施工前，必须经安全监督对施工人员进行安全教育；

3．施工人员进入现场统一穿戴劳保服装、安全帽等安全防护设施，特种作业人员还必须携带特种作业操作证并持证上岗；

4．乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

5．施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；

6．施工过程中如需临时用电，施工单位应按照《施工现场临时用电安全技术规范》GJG46-2005的相关要求严格执行；

7．乙方施工牵涉动火须持证上岗，甲方有权随时检查；

8．施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；

9．乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放或倾倒，并接受甲方及相关行政部门的监督管理；

10．在施工中因乙方违反相关法律法规操作规程等造成的操作、交通安全等意外事故由乙方负全责；

六、自签订之日起生效，合同终止失效。

甲方（公章）                                乙方（公章）

甲方代表 ：                                 乙方代表 ：

年    月    日                                    年    月    日

## 附件三

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受     	  （承包人名称，以下称“承包人”）于 	年   月   日参加               （项目名称） 	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.  发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月 	日

# 第五章 技术标准和要求

## 招标项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 最高限价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 室外定向AP | 含安装、调试 | 台 | 5 | 6550.00 | 32750.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 2 | 室外全向AP | 含安装、调试 | 台 | 11 | 6550.00 | 72050.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 3 | AP供电适配器 |  | 个 | 16 | 700.00 | 11200.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 4 | 光纤收发器 | 含安装、调试、光纤熔接、跳纤 | 个 | 16 | 350.00 | 5600.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 5 | 无线控制器 | 含安装、调试、培训 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 6 | 无线认证平台 | 含安装、调试、培训 | 套 | 1 | 63000.00 | 63000.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 7 | 上网行为管理 | 含安装、调试、培训 | 台 | 1 | 80000.00 | 80000.00 | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 8 | 管线敷设 | 含PVC管、线路（光纤、网线、电源线）材料及敷设、挖沟、回填等 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 9 | 辅助功能 | 含开发微信公众号接口，或者针对园博园开发独立登陆界面；备案（按公安部门要求公共网络接入必须备案及实名制）；在覆盖区域制作“园博园网络已覆盖”标识，提醒游客 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 10 | 总价（最高限价） |  |  |  |  | 297600.00 |  |

## 招标技术要求

技术参数带“★”部分必须满足，非“★”部分不满足项超过6项视为未响应招标技术要求。所有产品需提供的资质证明文件和证书必须加盖设备厂商公章。

### （1）室外定向AP

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式 |
|  | ★天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 |
|  | ★内置天线规格：内置定向智能天线 2.4G&5.8G |
|  | ★支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps |
|  | ★避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 |
|  | ★提供1个console管理口,1个SFP上联光口，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 ★1个10/100/1000Base-T下联PoE OUT对外供电接口 |
|  | ★蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。提供设备操作手册和登录界面截图。 |
|  | 防护等级：IP67 |
|  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于25w |
| 产品功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 |
|  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响，提供功能截图证明 |
|  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ，提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
| 产品资质 | ★提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  | ★产品具有良好的亚洲区域兼容标准，能提供除中国外至少1个其它亚洲国家无线接入标准的第三方机构出具的核准证书（须提供认证证书扫描件 ） |
|  | ★设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 |
|  | ★设备能在恶劣环境、危险环境、有毒有害气体环境下安全工作。符合EXII类C级防爆标准。提供防爆合格证证明 |
|  | ★设备能热带地区长时间可靠工作，对盐雾和湿热有较好的防护能力。满足GB/T2423.17-2008和GB/T2423.3-2006等相关标准。提供第三方测试报告证明 |
|  | ★设备支持保密通信功能，提供国家密码管理局商用密码检测证书 |
|  | ★提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同 |
|  | ★内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告 |
|  | ★提供产品IP67防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用 |
|  | ★提供CE认证证书（CE-LVD CE-EMC CE-RF）复印件 |

### （2）室外全向AP

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式 |
|  | ★天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 |
|  | ★内置天线规格：内置全向智能天线 2.4G&5.8G |
|  | ★支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps |
|  | ★避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 |
|  | ★提供1个console管理口,1个SFP上联光口，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 ★1个10/100/1000Base-T下联PoE OUT对外供电接口 |
|  | ★蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。提供设备操作手册和登录界面截图。 |
|  | 防护等级：IP67 |
|  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于25w |
| 产品功能 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 |
|  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响，提供功能截图证明 |
|  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ，提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 |
| 产品资质 | ★提供无线电发射设备型号核准证复印件 |
|  | ★产品具有良好的亚洲区域兼容标准，能提供除中国外至少1个其它亚洲国家无线接入标准的第三方机构出具的核准证书（须提供认证证书扫描件 ） |
|  | ★设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 |
|  | ★设备能在恶劣环境、危险环境、有毒有害气体环境下安全工作。符合EXII类C级防爆标准。提供防爆合格证证明 |
|  | ★设备能热带地区长时间可靠工作，对盐雾和湿热有较好的防护能力。满足GB/T2423.17-2008和GB/T2423.3-2006等相关标准。提供第三方测试报告证明 |
|  | ★设备支持保密通信功能，提供国家密码管理局商用密码检测证书 |
|  | ★提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同 |
|  | ★内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告 |
|  | ★提供产品IP67防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用 |
|  | ★提供CE认证证书（CE-LVD CE-EMC CE-RF）复印件 |

### （3）无线控制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP，提供官网查询链接及截图作为证明 |
|  | ★802.11转发性能≥8G ，提供官网查询链接及截图作为证明 |
|  | ★固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 |
|  | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，保留测试权利并能够提供官网截图 |
|  | 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400，提供官网查询链接 |
| 软件规格 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求 |
|  | ★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 |
|  | ★对Wall AP可支持的容量翻倍 |
|  | ★无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。提供国家权威机构测试报告证明 |
|  | 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利 |
|  | 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 |
|  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 |
|  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利 |
|  | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 |
|  | 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 |
|  | 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理 |
| 产品资质 | ★提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件 |
|  | ★产品电气安全符合GB 4943.1-2011标准，提供国家权威机构测试报告证明 |

### （4）无线认证营销平台

| 指标项 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手机短信认证 | 短信密码认证 | 通过短信获取认证密码和上网链接，完成自助上网 手机可直接点击短信中上网链接完成认证上网；平板或笔记本电脑等可输入认证密码完成认证上网。 可自定义短信欢迎语。 |
|  | 输手机号免密码认证 | 顾客在认证页面输入手机号后，顾客点击上网按钮即可认证上网，无需通过接收短信确认 |
|  | 手机云认证 | 开启手机云认证功能之后，在短信认证时，能够先到BAAS服务器查询该手机mac地址是否已注册过。如果已注册，则上网用户只需要输入手机号码后4位后即可完成认证。如果未注册过，则按照原有手机端短信流程走 |
| 固定账号认证 |  | （1）管理员设置固定账号后，用户可以使用固定账号进行认证 （2）固定账号可以绑定指定的上网终端mac地址，只允许指定终端认证上网 （3）支持单独设置固定账号的每日上网时长 （4）支持第三方账号认证 |
|  |  | 固定账号可以绑定指定的SSID，只允许该固定账号连接到该SSID认证上网 |
|  | 固定账号修改密码后需重新认证 | 1.开启无感知的情况下，用户修改密码后，需要进行重新认证 2.支持协议：wifiDog/tr069/portal2.0 |
|  | 固定账号支持自助修改密码 | 提供一个独立的url供用户进行自助密码修改 |
|  | 固定账号批量导入 | 通过excel批量导入固定账号。支持重复导入，重复导入时，若账号不一致，则新增固定账号，其余信息不一致，则将原先导入的账号信息进行覆盖 |
| 免账号一键认证 |  | 广告页提供“点此免费上网”图片，看广告时点击该图片即可完成上网认证，在后台产生在线用户信息 |
| 无感知认证 |  | 再次入网认证时，能自动识别，展示广告页后可直接上网。 二层网络使用MAC标记终端，三层网络使用cookie标记终端。 |
|  |  | 默认开启，可以关闭无感知认证功能 |
|  | 支持无感知认证有效期 | 无感知认证需要有效期，在超过有效期的用户需要重新进行无感知认 |
| 无感知认证有效期 | 无感知认证需要有效期，在超过有效期的用户需要重新进行无感知认 | 1.认证配置模板可配置无感知有效期。最小可配置1小时，最大可配置999999小时 |
|  |  | 2.认证端，超过无感知有效期，需要重新进行无感知认证 支持协议：wifiDog/tr069/微信连Wifi/portal2.0 |
| 漫游认证 |  | （1）只要门店关联的配置模板中开启了漫游认证，则该门店允许顾客漫游上网； （2）漫游功能默认开启，允许关闭。 （3）如果关闭了无感知认证 ，则不允许开启漫游认证。 |
| MAC BY PASS |  | 设备上开启。开启MAC BY PASS后，上网用户第二次到访，后台自动完成认证，上网用户无任何感知。 |
| 认证管理 | 防蹭网 | 可定义一天内顾客的累计可上网时长。 每天清空重新累计。（三层网络环境不支持） |
|  | 认证成功后跳转页面 | 可配置认证成功后，跳转到指定的URL地址 |
|  | 禁止PC或者PAD接入网络 | 开启后，PC或平板终端无法认证上线 |
|  | 定时看广告 | 主管理员可定义顾客每次上网时长，时长到后自动踢下线 |
| app认证 |  | 支持tr069/wifidog的app对接认证。通过app可直接认证上网 |
| 不同SSID不同的认证方式 | 不同SSID不同的认证方式 | 1.认证配置模板可以配置匹配的ssid，默认不填写 |
|  |  | 2.门店管理可以勾选多个认证配置模板 |
|  |  | 3.认证端先通过ssid匹配认证模板，再通过勾选顺序匹配门店勾选的认证模板 |
|  |  | 4.支持认证协议wifidog/tr069/微信连wifi/portal2.0 |
| 控件化编辑 | 认证控件 | 系统预置的“点此免费上网”图片，点击后跳转到portal认证页面 一个广告模板只允许放置一个，且可以删除 可选择普通认证控件或浮动认证控件，浮动认证控件显示效果为浮动在其他广告元素上，并可拖拽 |
|  | 文本控件 | 文本编辑功能，具有字体、大小、颜色、格式等方式操作；具有预览效果；可在自定义模板嵌入使用 |
|  | 图片控件 | 可上传图片，可进行裁剪；具有案例效果预览；可在自定义模板嵌入使用 图片支持在一行中添加多张静态图片或者动态图片并排显示，支持添加1-4张图片进行并排显示 |
|  | 滚动图片控件 | 最多可上传30张图片，可进行裁剪；多张图片按照固定的时间间隔进行轮询滚动展示；具有案例效果预览；可在自定义模板嵌入使用 |
|  | 视频控件 | 支持mp4格式的视频上传和播放，最大30M |
|  | 免责申明控件 | 上网用户在认证过程中，必须接受免责声明之后，才允许进行认证上网 |
|  | 满屏广告 | 在展示广告页面之前，先展示满屏广告，默认播放3s后关闭 |
|  | 拖拉功能 | 每个已添加的模块，可以自由拖拉，切换位置，可预览 |
|  | 地图控件 | 商家可添加自己门店/机构的位置到广告页面中展示 |
|  | 拨打电话控件 | 商家可添加联系方式到广告页面内，终端可一键拨号 |
|  | 外部链接控件 | 支持放置外链方式的图片和视频素材，引用到广告页面中。配置的图片或视频链接地址必须手工在认证设备上放行url。 |
|  | 浮动效果认证控件 | 支持上传自定义底图，该控件悬浮于广告页上，可以拖动到屏幕任意位置 |
|  | 背景音乐控件 | 支持上传自定义背景音乐，在广告页上默认播放，可以控制暂停和恢复播放 |
|  | 图文广告控件 | 支持自定义编辑文字内容，支持上传自定义图片。左图右文 |
|  | 问卷调查控件 | 客户通过问卷调查管理页面进行问卷新增，并在手机广告中使用此问卷 |
| 广告模板列表预览优化 |  | 在广告模板列表中，可以清晰的看到广告的排版样式，方便选择广告模板进行编辑 |
| 广告呈现 | 滑屏效果 | 滚动图片控件，支持手动进行左右滑屏切换 |
|  | 强制播放 | 1、有控制开关，开启则强制播放，关闭则不强制播放。 2、设定强制播放时间，默认0秒倒计时，可配置0s-60s |
| 广告类型 | 手机普通广告 | 编辑手机端广告并发布使用 |
|  | 手机自定义广告 | 提供自定义HTML编辑器，支持上传自定义使用的图片、JS、CSS、mp3、mp4元素，提供认证接口样例 支持自定义HTML控件，在普通广告中引用 |
|  | 满屏广告 | 用于认证前推送满屏广告 |
|  | PC/平板广告 | 1、主管理员能够编辑适合PC/平板电脑的广告 2、上网用户看到的广告页面能够自适应终端屏幕大小 |
|  | 微信广告 | 1、专门用于微信连WIFI场景，所使用控件同手机广告 2、在微信连WIFI设备处添加SSID和微信商户广告的关联关系并生效 3、对AC设备，支持多SSID推送不同微信商户广告 |
|  | 微信自定义广告 | 1、专门用于微信连WIFI场景，所使用控件同手机广告 2、在微信连WIFI设备处添加SSID和微信商户广告的关联关系并生效 3、对AC设备，支持多SSID推送不同微信商户广告 4、提供自定义HTML编辑器，支持上传自定义使用的图片、JS、CSS、mp3、mp4元素，提供认证接口样例 |
|  | 浮动广告 | 1、用于认证后，终端访问网页时推送的广告 2、目前仅支持图片控件 |
| 广告调度规则 | 时间段 | 根据时间段弹出不同广告 |
|  | SSID | 根据SSID弹出不同广告（只有AC、EG设备支持） |
| 浮动广告 |  | 1、广告管理中支持浮动广告的增删改查、发布功能 2、综合来宾统计支持浮动广告统计功能 |
| 综合来宾统计信息 |  | 显示注册用户总数、当前在线用户峰值、在线用户数、访客数（UV）、浏览数（PV）、点击量（CV）、app下载量、24小时在线用户曲线图、广告浏览数PV的top5、上网方式饼图、用户手机类型饼图、用户操作系统饼图、用户浏览器饼图、连接数和认证数饼图、注册用户报表（新增注册用户曲线图、新增注册用户列表、上网次数统计饼图、手机归属地统计地区图）、广告统计详情（PV/CV曲线图、广告pv/cv/cr等信息列表，查看广告，广告位统计） |
| 在线用户信息 | 在线用户列表 | 查看在线用户列表，显示门店/机构编号、门店/机构名称、手机号码、IP、MAC、认证方式、终端类型、终端OS、上线时间、在线时长，并可根据上线时间、在线时长排序 |
|  | 清除用户 | 可将用户踢下线并删除注册信息 将用户清除并踢下线后，用户需要重新认证才能上网 |
| 注册用户信息 | 查看 | 查看所有注册用户列表，显示门店/机构编号、门店/机构名称、手机号码、MAC、认证方式、终端类型、终端OS、上网次数、累计上网时长，并可根据上网次数、累计上网时长排序； |
|  | 删除注册用户 | 可删除注册信息，删除后，该用户需要重新认证才能上网 |
|  | 导出 | 可导出注册手机号码excel文件 |
|  |  | 可导出注册用户MAC为excel文件 |
| 上网明细 | 查看 | 查看所有上网明细记录，显示手机号码、IP、MAC、认证方式、上线时间、下线时间 |
|  | 导出 | 可根据时间段导出上网明细记录，最大区间一个月。 |

### （5）上网行为管理

| 设备接口 | 6电千兆 |
| --- | --- |
| 硬盘容量 | ≥500G |
| 机箱尺寸 | 标准1U |
| 吞吐量 | ≥600Mbps |
| 并发连接数 | ≥80万 |
| 新建连接数 | ≥24,000/S |
| 部署模式 | 设备支持网关、网桥部署、支持多路桥接 |
| ★协议处理 | 支持GRE、L2TP、WLTP、CAACWS、LWAPP、CAPWAP协议下的网络环境 |
| 系统状态 | 能够实时提供产品CPU、磁盘占有率、接口状态、授权状态等信息。能够提供24小时内流量状态趋势图。 |
| 网络活动 | 能够实时提供应用流量排名、网址分类排名、用户流量排名、应用流量趋势、用户流量趋势 |
| 流量监控 | 能够提供设备流速趋势、用户实时流速、设备实时日志等信息。 |
| 组织架构建立 | 可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构 |
| web认证 | 支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证 |
| 短信认证 | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信网关为用户手机发送密码。短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义。支持白名单，只允许一个或多个特定手机号的用户进行短信认证。 支持短信内容含认证超链接URL，点击链接即可一键上网 可根据OS语言，自适应选择短信内容语言（中英文） |
| ★微信认证 | - 支持PC&手机端的微信认证； - 支持各种微信公众号模式（订阅号、服务号）、（加V、不加V）、（编辑模式、开发模式）下各种组合情况下的微信认证； - 服务号的公众号可支持PC端扫一扫即可上网功能； （需提供产品界面截图） |
| 微信连wifi认证 | 支持手机扫一扫二维码关注公众号上网 支持苹果手机连接wifi后自动弹出认证页面关注公众号上网，andriod手机连接wifi后可通过访问浏览器弹出认证页面关注公众号上网。 |
| ★APP认证 | 支持APP认证，必须下载安装APP才可以认证上网，支持Android、IOS、Symbian系统 （需提供产品界面截图） |
| ★无账号认证 | 支持广告倒计时后自动上线功能 （需提供产品界面截图） |
| ★用户信息登记注册 | 用户认证后，可以弹出用户注册页面，填写用户注册信息（如年龄、职业、籍贯等），并可自定义需要填写的内容 （需提供产品界面截图） |
| ★用户分时上网时长控制 | 支持不同用户在每天的不同时间段，不同的上网时长限制，如控制每天总的上网时长，同时控制多个高峰期的上网时长 （需提供产品界面截图） |
| 用户识别 | 支持对Kerberos、LDAP、POP3、SMTP、Radius、PORTAL、锐捷SAM、H3C CAMS、PPPOE、城市热点等各种数据库格式的单点登录。提供非客户端的AD用户识别方式。 |
| ★多认证页面 | 可以建立多个认证页面，供不同的Web认证策略引用。（需提供产品界面截图） |
| ★多认证成功跳转页面 | 可以建立多个认证跳转成功页面，供不同的Web认证策略引用，并可以支持用户完全自定义（需提供产品界面截图） |
| ★免认证后的广告推送 | 支持用户在上网免认证的情况下，首次登陆仍弹出广告，不需认证，点击按钮即可上网（需提供产品界面截图） |
| ★封装网络环境 | 支持Trunk、PPPoE、QinQ、Bonding环境下时，可以直接向客户端推送认证页面。（需提供产品界面截图） |
| ★认证页面语言自适应 | 可以根据不同的浏览器语言，自适应弹出不同语言的认证页面（中英文） |
| ★URL库大小 | ≥4000万条URL数据，≥150种网页分类（提供官网升级公告截图） |
| 搜索关键字 | 根据关键字管理搜索引擎访问；每个精确关键字对象要求可至少录入500个关键字 |
| ★网址策略 | 可以基于特定网址的一天访问总次数或者总流量进行控制 |
| ★多阻塞跳转页面 | 可以建立多个认证页面，供不同的网页策略引用，支持不同用户的不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面。 支持用户完全自定义 |
| ★Web页面推送 | 根据用户、终端类型、时间等多个条件为不同的用户推送Web页面。 |
| ★多推送页面 | 可以建立多个Web推送页面，供不同的推送策略引用支持用户完全自定义 |
| SMTP邮件发送管理 | SMTP基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警； |
| SMTP邮件发送告警 | 根据SMTP主题、正文关键字进行阻塞并进行告警 |
| IM行为审计 | 可针对QQ、飞信、Skype、百度HI账号制定策略，对聊天、登录及文件传输的行为进行记录与控制 |
| ★应用审计及控制 | 可以对P2P，网络视频，游戏，炒股，期货，即时通讯，移动应用有独立的分类进行识别控制，协议库数量不低于3000（提供官网升级公告截图） |
| 时长限额 | 可以根据应用协议库限制每个人的应用时长 |
| 流量限额 | 可以根据应用协议库限制每个人的应用流量 |
| 带宽控制 | 可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费 |
| 带宽保障 | 可以设定OA、邮件、视频会议的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源 |
| ★连接限制 | 可以每个人的并发/新建连接进行控制管理（需提供产品界面截图） |
| 每用户带宽限制 | 可以指定每个人的最大上传、下载带宽 |
| 统一认证 | 支持跨设备的统一认证，在认证中心可以记录所有的认证用户，支持同一用户在不同设备下仅需认证一次 |
| 经营分析 | 包括客流分析、回头率分析、广告分析、用户信息收集等 |
| 人物标签 | 可以基于上网时长、频率、位置等进行人物标签分析 |
| 广告投放 | 可以针对不同设备、不同区域进行不同广告的投放；可以在认证前、认证页面、认证后分别投放不同广告 |
| 日志查询 | 可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志 |
| 日志排序 | 所有日志可以按照用户，IP地址，匹配策略，访问控制，时间等各个列排序 |
| 日志统计 | 可生成网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量等各种统计报表 |
| 数据挖掘 | 支持钻入式关联检索。基于用户、应用、内容等访问行为的统计排名，从不同角度发现异常行为，并能根据相关统计结果，逐层点击定位详细日志内容； |
| 报表导出 | 报表可导出为pdf、excel、word等格式； |
| ★硬件bypass按钮 | 设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。（到货开箱验收） |
| ★界面bypass | 支持远程登录在界面实现bypass，并可进行切换。 |
| 软件升级 | 设备的软件版本变化时，支持在线升级。 保障任何版本升级过程中都无需重启设备，网络不中断 |
| URL库定期升级 | 支持URL库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划，避开业务高峰； 在界面上可以查看升级历史记录和版本更新； 在官网上有公开的URL库更新情况详细说明； |
| 应用协议库升级 | 支持应用协议库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划，避开业务高峰。 在界面上可以查看升级历史记录和版本更新； 在官网上有公开的应用协议库更新情况详细说明。 |
| ★产品资质 | 公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| ★公司资质 | 国家级高新技术企业证书 |
|  | 国家知识产权局颁发的专利试点单位证书/资质 |
|  | 《ISO 9001质量管理体系认证证书》 |

### （6）AP供电适配器

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP供电适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） |  |

### （7）光纤收发器

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆单模光模块 | 千兆单模双纤20KM收发器 |  |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 一、投标函部分

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资质条件及营业执照条件（满足1.4.1条件要求）

（五）投标人基本情况表

（六）质量服务承诺

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价（详细报价见附表）。工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．施工现场负责人：

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附表：项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外定向AP | 含安装、调试 | 台 | 5 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 2 | 室外全向AP | 含安装、调试 | 台 | 11 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 3 | AP供电适配器 |  | 个 | 16 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 4 | 光纤收发器 | 含安装、调试、光纤熔接、跳纤 | 个 | 16 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 5 | 无线控制器 | 含安装、调试、培训 | 台 | 1 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 6 | 无线认证平台 | 含安装、调试、培训 | 套 | 1 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 7 | 上网行为管理 | 含安装、调试、培训 | 台 | 1 |  |  | 详细技术参数见本章第二节“招标技术要求” |
| 8 | 管线敷设 | 含PVC管、线路（光纤、网线、电源线）材料及敷设、挖沟、回填等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 辅助功能 | 含开发微信公众号接口，或者针对园博园开发独立登陆界面；备案（按公安部门要求公共网络接入必须备案及实名制）；在覆盖区域制作“园博园网络已覆盖”标识，提醒游客 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

### （三）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- 资质条件及营业执照条件

（由投标人自行编制）

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （六）质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为2年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标文件处理；其他服务承诺由投标报价单位自定！

我公司就编号“YBYZB-2017003” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

投标单位（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

## 二、技术资料

目录

1、近3年内（2012.1.1-至今）完成的类似项目情况表

2、施工组织设计

### 近5年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 后附施工合同 |

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

施工组织设计（方案）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日