附件三

| 分部分项工程项目清单报价表 工程名称：北方园、港澳园人行道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用 单价报价 | 报价合价 | 其中：暂估价 |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.夯实:原土夯实及部分回填夯实 [工程内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 4.地基夯实（原土） 5.地基夯实（回填土） | m2 | 530 |  |  |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | [项目特征] 1.石料规格:综合考虑 2.厚度:5cm厚 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 530 |  |  |  |
| 3 | 40202003001 | C30混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土等级:C30商品混凝土 2.厚度:10cm厚 [工程内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | ㎡ | 530 |  |  |  |
| 4 | 040204002001 | 人行道花岗石（荔枝面）铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:花岗石（芝麻灰 荔枝面）300*300*30mm [工程内容] 1.找平层铺筑 2.块料铺设 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| 5 | 040204002002 | 人行道花岗石（荒包面）铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:花岗石荒包面100*100*50mm [工程内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:废弃料品种:余方弃置、拆除石材运回仓库 2.运距:综合考虑3km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | ㎥ | 22 |  |  |  |
| 7 | 010512008001 | 井盖 | [项目特征] 1.井盖:不锈钢井盖60厚1m2以下（不含1m2） 2、底板铺设φ12@15单层双向钢筋 [工程内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 | 套 | 11 |  |  |  |
| 8 | 10512008002 | 井盖 | [项目特征] 1.井盖:不锈钢井盖60厚1m2以上（含1m2） 2、底板铺设φ12@15单层双向钢筋 [工程内容] 1.构件运输、安装 2.砂浆制作、运输 3.接头灌缝、养护 | 套 | 13 |  |  |  |
| 9 |  | 混凝土铁链栏杆 | [项目特征] 1.铁链:14铁链 2.柱子：钢筋混凝土柱、间距不大于1.9m [工程内容] 1.模板制作、安装 2.混凝土搅拌、浇筑 3.混凝土养护 4.铁链加工、安装 | m | 24 |  |  |  |
| 10 |  | 恢复草坪 |  | m2 | 246 |  |  |  |
| 11 |  | 零星用工 |  | 工日 | 12 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标代理人（签字）:

投标人（公章）：

日期：