比选编号：YBYZB2021-03

2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目

比选文件

比   选   人：重庆市园博园管理处

二〇二一年七月

# 第一章  比选公告

2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目

## 1. 比选条件

本比选项目2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目已报处领导批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政资金，比选人为重庆市园博园管理处。该工程项目已具备比选条件，现对该工程项目的施工进行比选招标。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1检测地点：重庆园博园内8座桥梁。

2.2总投资金额：约11万元。

2.3计划工期： 30 日历天。

## 2.4比选内容：对园区8座桥梁进行安全性检测评估。

## 2.5检测依据：根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、重庆市《城市桥梁养护技术规程》（DB50/231-2006）、重庆市《城市桥梁安全性评估规范》（DB50/273-2008）、《重庆市城市桥梁检测评估规程》等国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求进行检测评估。检测评估主要内容包括但不限于如下：

## 1．桥梁常规性检测评估

## 1.1．桥梁外观检查

## 对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行全面(逐跨)检查，进一步掌握桥梁的工作状态，至少应包括以下工作内容：

## (1) 桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

## (2) 检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

## (3) 检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，应标明裂缝部位。若裂缝宽度超出规范限值要求，应进行详细调查；如为后张预应力混凝土梁，应对预应力锚头进行检查；对于拼装式预应力板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

## (4) 检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

## (5) 墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

## (6) 桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；

## (7) 桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

## (8) 填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录；

## (9) 检测中发现的桥梁病害应作出记录，重要病害应在现场作出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；

## (10) 根据桥梁外观检查情况，分别计算出桥梁的桥面系、上部结构、下部结构的BCI值以及全桥的BCI值，明确划分其技术状态等级。

## 1.2．桥梁主要构件的检测

## 对桥梁的梁体、墩柱、桥台等主要构件进行专项检测，至少应包含以下工作内容：

## (1) 检测混凝土的强度、碳化深度；

## (2) 测量裂缝深度和宽度；

## (3) 探测混凝土保护层厚度；

## (4) 根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测；

## (5)检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁砼及表面涂装必要的局部损坏，在检测结束后负责原样恢复。

1.3.桥梁变形测量

## 对桥梁在垂直方向和水平方向的位移进行定期和实时监测，并通过绘制位移变形影响线或影响面来监测桥梁各部位位移的变形形态。桥梁的变形监测主要包括桥梁的沉降监测及承台水平位移监测。

## （1）桥面的，监测内容主要包括水平位移基准网观测及水平位移观测点测量；

## （2）承台水平位移监测，进行基准点距离测量。

## 2．荷载试验

## 荷载试验应根据桥梁常规检测技术评估桥梁状况等级，如有结构性问题由检测单位在常规检测报告中提出进一步荷载试验建议后，由业主单位确定是否进行荷载试验及范围，动静载试验时量测结构的各种受力参数，至少应包含以下工作内容：

## (1)桥梁静载试验，根据桥型布置及初步的检查结果确定相应的试验桥跨，对试验桥跨的控制截面进行应变（应力）、挠度等测试，应设置挠度固定观测点，测试内容应满足相关的试验规范要求，对于存在重大病害的桥梁，在进行静载试验时，除常规测试项目外，应增加针对病害部位的专项测试，检验病害部位应变（应力）等；

## (2) 静载试验时必须有保证桥梁安全的技术措施，同时还应满足桥梁安全状态评定的要求；

## (3) 动载试验应测试桥梁在动荷载作用下的动应变、动挠度、振动响应、结构冲击系数，以及桥梁的自振频率等模态参数；

## (4) 若荷载试验结果显示桥梁结构的受力不满足设计或使用要求，应进行进一步的计算分析，明确原因；

## (5) 若荷载试验结果表明桥梁的承载能力或荷载等级不满足设计要求，需要降低桥梁的荷载等级使用时，应当给出限速限载建议值。

## 3.安全性检测成果文件

## 3.1.桥梁检测评估

## 对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。检测报告应包括以下工作内容（但不限于）：

## (1) 检测情况总体结论，根据BCI计算值明确划分技术状况等级；

## （2）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

## (3) 典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

## (4) 两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

## (5) 对于无竣工图纸的设施，通过现成调查，应完成设施的平面图，立面图及结构简图，均应标注相关尺寸；

## (6) 桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

## (7) 结构检算和荷载试验计算结果。静载、动载试验内容及观测截面、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验荷载与加载工况、试验结果、检测结论；

## (8) 根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案（应有养护维修加固措施建议，结构使用限制建议等）；

## (9) 荷载试验递交的检测成果文件必须通过业主组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付业主使用；

## (10) 检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

## (11) 本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归重庆市园博园管理处所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

## 3. 比选申请人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件：

3.1.1至少具备公路工程综合甲级检测资质、公路工程桥梁隧道工程检测专项资质或是省级主管部门颁发的建筑工程综合性检测类资质其中一项。

3.1.2具有独立法人资格，提供有效的营业执照、企业资质证书、税务登记证、提供法人代表授权委托书等；

3.1.3具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）；

3.1.4本次比选不接受联合体比选；

3.1.5不满足以上资格要求的比选申请人不具有比选资格。

## 4. 比选文件的获取

4.1 该工程需报名，凡有意参加投标者，请于 2021  年 7 月 22 日17:00前，在重庆园博园主展馆3楼基建科进行报名，报名需提供资料详见附件中（三）授权委托书及单位营业执照，未报名单位视为不愿参与本次比选。凡有意参加比选者，请于 2021 年 7月 19 日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）下载比选文件、补遗等有关资料，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。各比选申请单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的比选文件及相关修改和补充内容。

4.2 比选文件免费。

## 5. 比选文件的递交

5.1  递交比选文件的时间为  2021 年 7月 23 日  14  时 00  分至  2021年 7月  23 日 14 时 30 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：

在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

比选人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市两江新区龙景路1号      联系人：杨老师    电  话：023-63081117   18716662256

# 第二章   比选申请人须知

## 比选申请人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市两江新区龙景路1号 联系人：杨老师 电 话：023-63081117 18716662256 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | ## 比选申请人根据要求，对园区8座桥梁进行检测评估检测，并根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、重庆市《城市桥梁养护技术规程》（DB50/231-2006）、重庆市《城市桥梁安全性评估规范》（DB50/273-2008）、《重庆市城市桥梁检测评估规程》等国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求以及比选文件，编制包含检测评估的方法、流程和检测成果等技术内容的检测评估方案。 ## 检测完毕后，检测单位按照国家规范向招标方提供正式的桥梁安全性检测评估报告。（检测报告内容包含但不仅限于定期检查的原因、方法和评价结论；养护维修加固措施；进一步检查、试验、结构分析评估及建议） 3、检测报告份数：一式两份。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：30日历天 |
| 1.3.3 | 规范要求 | 检测内容按桥梁相关技术规范及评估规范执行 |
| 1.4.1 | 比选申请人 条件 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1、至少具备公路工程综合甲级检测资质、公路工程桥梁隧道工程检测专项资质或是省级主管部门颁发的建筑工程综合性检测类资质其中一项。 2、具有独立法人资格，提供有效的营业执照、企业资质证书、税务登记证、提供法人代表授权委托书等； 3、具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）； 4、本次比选不接受联合体比选； 5、不满足以上资格要求的比选申请人不具有比选资格。 注：提供上述证件复印件并加盖鲜章（原件备查）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织，必须统一参加。时间：2021年7月22日10：00（北京时间）其余时间自行探勘。 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 比选申请人提出问题、质疑的截止时间 | 比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021 年 7月 21日 16:30 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2021 年 7月 22日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选申请人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021 年7月22日16:30时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 2021 年 7 月 23日 14 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供比选申请人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 比选报价 | 本次比选报价采用总价包干形式，比选申请人参考关于发布实施《重庆市城市桥梁、隧道检测评估服务价格参考标准》的通知（渝市政科协检字【2019】1号文件的要求进行自行报价。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 3日历天（从提交比选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 1.比选保证金：比选申请人在比选开始前必须向比选方递交比选保证金。 2.比选保证金金额：人民币贰仟元整（￥：2000.00元） 3.递交方式：现金(不提供刷卡服务)或其他有效方式进行缴纳，并对其有真实性、效性承担责任义务。 4.未成交的比选申请单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将在中标公示期结束后一周内全额退还（无息）。 5.如成交单位无故不履行合同的，履约保证金将不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件备查，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 符合比选文件的要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 比选文件的份数 | 比选申请人提交采用电脑打印，加盖单位公章的比选文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程比选申请人提供的纸质文件按照第六章比选格式要求编写。 |
| 4.1.1 | 比选文件的组成 | 1、比选文件袋使用“比选文件”大袋。需要提供的资料详见第六章格式文件，内容包含：比选函，报价清单，法定代表人身份证明，授权委托书，营业执照，质量服务承诺，企业信用，所有文件加盖公司鲜章。 2、比选函部分〔比选文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“比选文件”袋中，密封并在袋上封口处加盖比选申请人单位章。 3、比选文件大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及比选申请人名称。 4、如果“比选文件”大袋未按上述规定封装，比选人应当拒绝接收。 5、授权委托书另手持一份授权委托书，以核验身份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目 比选人的地址： 重庆市渝北区龙景路1号 比选人名称： 重庆市园博园管理处 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交比选文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年7月22管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在比选截止时间前递交比选文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示比选保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该比选申请单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳比选保证金足额的，当场退还其比选文件； 6. 密封情况检查：比选申请人或者其推选的代表检查比选文件的密封情况并确认； 7. 本项目最高限价详见后附最高限价清单，比选人的报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标； 8. 开启密封合格的比选文件大袋、比选函部分袋。公布比选申请人名称、项目名称、比选报价、质量目标、工期、资质文件及其他内容； 9. 根据第一次总报价，由高到低进行第二次报价谈判。现场进行第二次填报单价。 10.根据第二次总报价由低到高公布中标候选人。 11.比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 经评审价格最低为第一中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。（中标人可用 比选保证金抵扣） 3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向比选人一次性递交，若中标人未按时递交，比选人有权取消其中标资格并没收比选保证金，比选人有权依法另行确定中标单位。 4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，比选人提出退还申请后，比选人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新比选 | 经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选，比选人将重新组织比选。 |
| 8.2 | 不再比选 | 重新招标后比选人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格比选人；经重庆园博园管理处批准后不再进行招标。经过2次招标（比选）都流标的项目，可以邀请潜在比选人参与谈判。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价＝中标总价-本项目的违约处理金。 |
| 10.2 | 付款方式 | 工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供合格的检测报告和正规发票（增值税专用发票），支付款项全部。 |
| 10.3 | 其他说明 | 1、比选人将进一步核查比选申请人在比选文件中的提供的资料，若在评标期间有比选申请人投诉并经查实或评标委员会发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权对比选申请人的比选文件作废标处理，并不予退还其比选担保；若在评标结果公示期间有比选申请人投诉并经查实发现作为中标候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人有权取消其中标资格并不予退还其比选担保；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，并解除合同。 2、有围标、串标行为的，扣除比选保证金，并报有关部门查处。 3、本工程项目必须严格按照工序实施，并将每一道工序拍摄成为视频资料，资料归档时交给甲方。 |

### 需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

未尽事宜及相关解释参照《标准施工招标文件》2017年版

第三章  评标办法（低价中标法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 比选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |
|  |  | 比选文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 比选文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 比选文件的签署 | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 现场负责人 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信用 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选内容 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章比选申请人须知前附表第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 评比标准 | 中标价采用最低价评标法，根据第一次总报价由高到低进行第二次谈判报价，第二次总报价最低者为第一中标候选人。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用总价最低者中标法。根据第一次总报价由高到低进行第二次谈判报价，第二次总报价最低者为第一中标候选人。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求比选人必须提交第二章“比选人须知”相关规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  比选人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

（1）第二章“比选人须知”规定的作废标处理的任何一种情形的；

（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本标书约定的其它情形。

3.1.3  比选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选人书面确认后具有约束力。比选人不接受修正价格的，其比选作废标处理。

（1）比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）比选文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2  详细评审

无

### 3.3  比选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选人对所提交比选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变比选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选人的书面澄清、说明和补正属于比选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对比选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“比选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照报价由底到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 废标情况一览表

比选申请人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

1. 比选申请人的比选总价超过最高限价的；

2.比选文件无比选申请人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

3.比选文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.比选申请人递交两份或多份内容不同的比选文件，或在一份比选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5.比选申请人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

6.未按比选文件要求提交比选保证金或提交的比选保证金有瑕疵的；

7.比选申请人以他人的名义比选、串通比选、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比选的；

8.未响应比选文件的实质性要求和条件的。

- 比选人拒收比选文件情况一览表

1.比选文件逾期送达或者未送达指定地点的；

2.比选文件未按比选文件要求予以密封的；

3、比选文件未按照第二章“比选申请人须知”第4.1.1和4.1.2规定填写封面的。

# 第四章 最高限价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 项 | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁安全性检测评估 | 对园区内8座桥梁安全性检测评估 | 1 | 104000.00 |

# 第五章 技术标准和要求

（参考规范及相关文件符合国家规范、规程和强制性标准，出具报告符合国家相关规定）

# 第六章 比选文件格式

（项目名称）比选

比  选  文  件

- 一、比选函部分

比选公告编号：

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

- 比选函

- 报价清单

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）资质条件及营业执照条件（满足1.4.1条件要求）

（六）质量服务承诺

（七）企业信用

### （一） 比选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥      ）的比选总价，工期 30 日历天， 按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，检测报告达到 一次性合格 。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．随同本比选函提交比选保证金一份，金额为人民币（大写） 贰仟 元整（¥2000.00 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．检测现场负责人：

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- （二）2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目报价表

- 工程名称：2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目

- 表1：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 包干总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁检测 | 对园区8座桥梁安全性检测评估 | 项 | 1 |  |
| 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

表2：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷载试验 | 荷载试验应根据桥梁常规检测技术评估桥梁状况等级，如有结构性问题由检测单位在常规检测报告中提出进一步荷载试验建议后，由业主单位确定是否进行荷载试验及范围。 | 座 | 1 |  |
| 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

说明：由于荷载试验是根据检测检测结果再做决定是否进行，所以本次比选“评标标准”中，总价不包含表2中综合单价，表2中综合单价不作为竞争性内容。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

- 年    月    日

- （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

### （四）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工比选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- （五）资质条件及营业执照条件

（由比选申请人自行编制）

注：提供上述资料的复印件加盖单位公章（原件备查）

- （六）质量服务承诺

我公司就编号“YBYZB2021-03” 重庆园博园                    项目的质量服务承诺如下：

1、

2、

3、

比选申请人（公章）

比选法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

- （七）企业信用

- 统一查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn

- 打印信息加盖鲜章

桥梁信息卡

C:\Users\admin\Desktop\桥梁信息卡.rar

现场第二次谈判报价表

工程名称：2021年重庆园博园桥梁安全性检测评估项目

比选文件编号：YBYZB2021-03

比选内容：根据国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求对园区8座桥梁进行安全性检测评估。检测完毕后，检测单位按照国家规范提供正式的桥梁安全性检测评估报告。

根据比选文件要求，经过第二次谈判的报价如下：

| - 序号 | - 第一次总报价（元） | - 第二次报价 （总价基础上下浮比例） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - % | - 结算总价为： - 总干包价*（1-下浮比例） |

工期30 日历天，按比选文件及合同约定完成该项目检测。

比选申请人：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：