招标编号：YBYZB2022-06

2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程

招标文件

比   选   人：重庆市园博园管理处

二〇二二年七月

# 第一章  招标公告

2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程

## 1. 招标条件

本招标项目2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程已报处领导批示，项目业主为重庆市园博园管理处， 建设资金为财政资金。该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目的施工进行招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1工程地点：重庆园博园。

2.2总投资金额：约95万元。

2.3计划工期：15日历天。

2.4招标内容：园区指定路段约8000平方米沥青混凝土面层翻新，主要沿园区内卧龙石景区范围内道路进行返修。具体包含以下工作内容。

2.4.1.拆除沥青混凝土路面层，约50mm厚，根据现场实际厚度进行综合考虑；

2.4.2.沥青混凝土材料运输、废料等距离自行综合考虑或运输到甲方指定的园区内堆放点；

2.4.3.建筑油膏灌缝（含清缝）；

2.4.4.200mm宽改性自粘沥青防水卷材贴缝，4.5mm厚；

2.4.5.粘结油，沥青用量 0.4kg/m2；

2.4.6.路面变形缝贴止水带；

2.4.7.铺设改性沥青混凝土AC-10，约50mm厚，根据现场实际情况综合考虑；

2.4.8.两侧均需做100mm宽热熔标线；

2.4.9.部分病害基层处理；

2.4.10.做好安全文明施工、成品保护等相关措施。

## 3. 招标申请人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

3.1.1具有建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；

3.1.2具有独立法人资格，取得有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证或银行提供的基本账户信息、法人代表授权委托书等；

3.1.3拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员、土建工程师职称或市政工程师职称及以上证件（并持证上岗），证件复印件加盖鲜章，提供原件查验。并提供至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，本项目项目负责人必须参与本次投标，进行方案陈述；

3.1.4具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）；

3.1.5本次招标不接受联合体投标；

3.1.6不满足以上资格要求的招标申请人不具有投标资格。

## 4. 招标文件的获取

4.1 该工程需提前报名，凡有意参加投标者，请于 2022年 7 月 20 日17:00前，在重庆园博园主展馆3楼基建科进行报名，报名需提供资料详见附件中（四）授权委托书及单位营业执照，未报名者不得参与本次投标。凡有意参加投标者，请于 2022 年7月 12 日起，在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）下载招标文件、补遗等有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。各投标申请单位应随时关注庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）上发布的招标文件及相关修改和补充内容。

4.2 招标文件免费。

## 5. 投标文件的递交

5.1  递交投标文件的时间为  2022 年 7月 21 日 13  时 30  分至  2021年 7月 21 日 14 时 00 分，地点为重庆市园博园管理处1号会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介：

在《重庆园博园官方网站》上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市园博园管理处

地  址：重庆市两江新区龙景路1号      联系人：杨老师    电  话：023-63081117   18716662256

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市园博园管理处 地 址：重庆市两江新区龙景路1号 联系人：杨老师 电 话：023-63081117 18716662256 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆园博园 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 园区指定路段约8000平方米沥青混凝土面层翻新，主要沿园区内卧龙石景区范围内道路进行返修。具体包含以下工作内容。 1.拆除沥青混凝土路面层，约50mm厚，根据现场实际厚度进行综合考虑； 2.沥青混凝土材料运输、废料等距离自行综合考虑或运输到甲方指定的园区内堆放点； 3.建筑油膏灌缝（含清缝）； 4.200mm宽改性自粘沥青防水卷材贴缝，4.5mm厚； 5.粘结油，沥青用量 0.4kg/m2； 6.路面变形缝贴止水带； 7.铺设改性沥青混凝土AC-10，约50mm厚，根据现场实际情况综合考虑； 8.两侧均需做100mm宽热熔标线； 9.部分病害基层处理； 10.做好安全文明施工、成品保护等相关措施。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：15日历天 |
| 1.3.3 | 规范要求 | 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004），竣工后提交第三方检测机构出具的合格检测报告。 |
| 1.4.1 | 投标人 条件 | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1、具有建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质； 2、取得有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证或银行提供的基本账户信息、法人代表授权委托书等； 3、拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员、土建工程师职称或市政工程师职称及以上证件（并持证上岗），证件复印件加盖鲜章，原件查验。并提供至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，本项目项目负责人必须参与本次投标，进行方案陈述； 4、具有良好的企业信用，信息打印出来并盖单位鲜章，现场查阅（查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）； 5、本次招标不接受联合体投标； 6、不满足以上资格要求的投标人不具有投标资格。 注：提供上述证件复印件并加盖鲜章（原件必须携带到现场查验）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 统一踏勘时间：2022年7月15日10：00（北京时间）其余时间自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 招标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2022 年 7月 15日 16:30 （北京时间）前以书面形式提交质疑。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2022 年7月 18日 17:00（北京时间）前，以书面形式发布答疑。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2022 年7月15日16:30时前以书面提出质疑期内匿名质疑。 |
| 2.2.2 | 招标截止时间 | 2022 年 7 月21日 14 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆园博园官方网站（http://www.cqybh2011.com）“补遗，答疑”供投标人自主下载答遗及补遗文件。 |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程全费用综合单价进行报价。综合单价最高限价为117.74元/㎡元，投标单位不得超过最高限价，否则按废标处理。投标人根据招标文件及市场行情进行自主报价，在合同实施期间，中标单价不做任何调整。 |
| 3.3.1 | 招标有效期 | 3日历天（从提交招标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 招标保证金 | 1.投标保证金：投标人在投标开始前必须向招标方递交投标保证金。 2.投标保证金金额：人民币壹万元整（￥：10000.00元）。 3.递交方式：现金或刷卡服务进行缴纳，并对其有真实性、效性承担责任义务。投标时间截止前，请交于招标人财务科，开标前展示有效收据。 4.未成交的投标申请单位的保证金在宣布成交结果时当场退还。中标单位的保证金将在中标公示期结束后一周内全额退还（无息）。 5.如成交单位无故不履行合同的，保证金将不予退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均须提供原件查验，并编制目录清单且标明单位名称加盖单位公章。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 符合招标文件的要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标人提交采用电脑打印，加盖单位公章的投标文件两份（一正一副）。 |
| 3.7.5 | 格式要求 | 本工程投标人提供的纸质文件按照第六章投标格式要求编写。 |
| 4.1.1 | 招标文件的组成 | 1、投标文件袋使用“投标文件”大袋。需要提供的资料详见第六章格式文件，内容包含：投标函，投标清单，法定代表人身份证明，授权委托书，营业执照及资质证书，质量服务承诺，企业信用，现场负责人证书，社保证明，所有文件加盖公司鲜章。 2、投标函部分〔投标文件为纸质，并已加盖企业公章〕装入“投标文件”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3、投标文件大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及投标人名称。 4、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人应当拒绝接收。 5、授权委托书另手持一份授权委托书，以核验身份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 工程名称： 2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程 招标人的地址： 重庆市渝北区龙景路1号 招标人名称： 重庆市园博园管理处 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市园博园管理处1号会议室（重庆市渝北区龙景路1号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月21日14:30 开标地点：重庆市园博园管理处1号会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在招标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示投标保证金缴纳情况，缴纳情况表上无该投标申请单位名称的或未足额缴纳的或未在规定时间将缴纳投标保证金足额的，当场退还其投标文件； 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 7. 本工程全费用综合单价最高限价为117.74元/㎡，投标人的报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标； 8. 开启密封合格的投标文件大袋。公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期、资质文件及其他内容； 9.根据全费用综合单价由低到高确定为第一中标候选人； 10.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由管理处领导班子成员和相关科室负责人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 经评审全费用综合单价最低者为第一中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。（中标人可用 投标保证金抵扣） 3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向招标人一次性递交，若中标人未按时递交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人有权依法另行确定中标单位。 4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，投标人提出退还申请后，招标人一次性无息退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部招标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，无法按法定程序开标和评标，确定中标人；经评审无合格投标人；经重庆园博园管理处批准后不再进行招标。经过2次招标都流标的项目，可以邀请潜在投标人直接参与谈判。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程结算 | 结算总价＝中标全费用综合单价*实际完成工程量-本项目的违约处金。 |
| 10.3 | 付款方式 | 工程竣工后，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供完整的竣工资料和正规发票（增值税专用发票），支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。 |
| 10.4 | 其他说明 | 1、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并不予退还其投标担保；若在评标结果公示期间有投标人投诉并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，并解除合同。 2、有围标、串标行为的，扣除投标保证金，并报有关部门查处。 3、本工程项目必须严格按照工序实施，并将每一道工序拍摄成为视频资料，资料归档时交给甲方。 |

### 需要补充的其他内容

投诉举报电话

重庆市园博园管理处：023-63086100

未尽事宜及相关解释参照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工标准招标文件》

第三章  评标办法（低价中标法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“招标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 现场负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信用 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 评比标准 | 中标价采用合理最低价评标法，报价最低者为第一中标候选人。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用合理低价中标法，报价最低者为第一中标候选人。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”相关规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”规定的作废标处理的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本标书约定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）招标文件规定的其他关于修正的要求。

### 3.2  详细评审

无

### 3.3  招标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照报价由底到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 废标情况一览表

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人的投标报价超过最高限价的；

2.投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

3.投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一投标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

6.未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；

7.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.投标人的报价明显低于标底（最高限价的70%）的，评标委员会应当要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。中标候选需提供低价风险担保，担保金额为最高限价的85%与中标价格差额的2倍，以现金或对公转账方式向招标人缴纳风险金。中标人不按时提供的，视为放弃中标，投标人有权不退回其投标保证金。

9.未响应招标文件的实质性要求和条件的。

- 招标人拒收投标文件情况一览表

1.投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

2.投标文件未按招标文件要求予以密封的；

3.投标文件未按照第二章“投标人须知”第4.1.1和4.1.2规定填写封面的。

第四章 改造方案

- 园区指定路段约8000平方米沥青混凝土面层翻新，主要沿园区内卧龙石景区范围内道路进行返修。具体包含以下工作内容：

- 1.拆除沥青混凝土路面层，约50mm厚，根据现场实际厚度进行综合考虑；

- 2.沥青混凝土材料运输、废料等距离自行综合考虑或运输到甲方指定的园区内堆放点；

- 3.建筑油膏灌缝（含清缝）；

- 4.200mm宽改性自粘沥青防水卷材贴缝，4.5mm厚；

- 5.粘结油，沥青用量 0.4kg/m2；

- 6.路面变形缝贴止水带；

- 7.铺设改性沥青混凝土AC-10，约50mm厚，根据现场实际情况综合考虑；

- 8.两侧均需做100mm宽热熔标线；

- 9.部分病害基层处理；

- 10.做好安全文明施工、成品保护等相关措施。

# 第五章 技术标准和要求

（主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。）

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

- 一、投标函部分

招标公告编号：

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

- 投标函

- 投标清单

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）资质条件及营业执照条件（满足1.4.1条件要求）

（六）质量服务承诺

（七）企业信用

（八）项目经理或项目负责人简历表

（九）社保证明

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		工程招标文件的全部内容，愿意按全费用综合单价        元/㎡，总价         元进行投标。工期 15 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 一次性验收合格 。质保期2年。

2．我方承诺在招标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，人民币（大写）壹万元整（¥10000.00 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．施工现场负责人：

投标人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

- （二）投标报价清单

| 工程名称：2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.拆除:拆除沥青混凝土路面50mm厚、清理基层 2.粘结油:沥青用量 0.4kg/m2 3.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土AC-10、厚度:50mm、摊铺、压实、整形 5.运输:沥青混凝土材料运输、废料等距离综合考虑或运输到甲方指定地点 6.路面变形缝:贴止水带 7.施工缝:建筑油膏灌缝（含清缝） 8.卷材:200mm宽改性自粘沥青防水卷材贴缝，4.5mm厚 9.标线:100mm宽热熔标线、两侧均需标线 10.部分病害基层处理； [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.清缝、灌缝、贴缝 6.废渣弃置 7.清扫、放样、画线、护线 | m2 | 8000 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

年   月   日

- （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。 法定代表人身份证复印件

### （四）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- （五）资质条件及营业执照条件

（由投标人自行编制）

注：提供上述资料的复印件加盖单位公章（原件备查）

- （六）质量服务承诺

最低服务承诺要求：保修期为2年，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标文件处理；其他服务承诺由投标报价单位自定！

我公司就编号“YBYZB2022-06” 重庆园博园                    工程的质量服务承诺如下：

1、

2、

3、

投标人（公章）

投标法定代表人或者委托代理人签字:

日期：

- （七）企业信用

- 统一查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn

- 打印信息加盖鲜

（八）项目经理或项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 附件：1、现场负责人资质证书

- 2、提供复印件加盖单位公章（原件携带查验）

（九）社保证明

至今连续6个月在投标单位缴纳的个人社保证明，加盖公司公章。

# 第七章 工程量清单最高限价表

| 工程名称：2022年重庆园博园卧龙石景区沥青路面修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.拆除:拆除沥青混凝土路面50mm厚、清理基层 2.粘结油:沥青用量 0.4kg/m2 3.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土AC-10、厚度:50mm、摊铺、压实、整形 5.运输:沥青混凝土材料运输、废料等距离综合考虑或运输到甲方指定地点 6.路面变形缝:贴止水带 7.施工缝:建筑油膏灌缝（含清缝） 8.卷材:200mm宽改性自粘沥青防水卷材贴缝，4.5mm厚 9.标线:100mm宽热熔标线、两侧均需标线 10.部分病害基层处理； [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.清缝、灌缝、贴缝 6.废渣弃置 7.清扫、放样、画线、护线 | m2 | 8000 | 117.74 | 941920.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 941920.00 |
| 大写： 玖拾肆万壹仟玖佰贰拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |