附件三

| 分部分项工程项目清单报价表 工程名称：重庆市园博园架空步道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用 单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  | D | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土石比例：7:3 2.挖土深度:1.2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 16.8 |  |  |  |
| 2 | 040303001001 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.部位:架空段基础垫层10cm厚 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 1.4 |  |  |  |
| 3 | 040303002001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.基础尺寸:70*50*40cm 3.部位:架空段基础 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 5.6 |  |  |  |
| 4 | 040303005001 | 混凝土墩(台)身 | [项目特征] 1.部位:架空段φ300mm、高2m柱子 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 5.65 |  |  |  |
| 5 | 040303007001 | 混凝土梁 | [项目特征] 1.部位:架空段盖（横）梁200*300mm 2.混凝土强度等级:C30商品混凝土 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 14.4 |  |  |  |
| 6 | 040901007001 | 型钢（横梁） | [项目特征] 1.材料种类:槽钢（间距50cm） 2.材料规格:I14b [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装、定位 | t | 6.693 |  |  |  |
| 7 | 011104002001 | 木地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:防腐木地板12*3cm 2.防护材料种类:防腐一遍、刷底油、油色、清漆二遍 [工程内容] 1.基层清理 2.基层铺设 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 179.2 |  |  |  |
| 8 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格: 钢筋直径 Φ8mm [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 1.517 |  |  |  |
| 9 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:现浇构件钢筋 2.钢筋规格:钢筋直径 Φ16mm [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 1.949 |  |  |  |
|  |  | 隔离护栏 | [项目特征] 1.类型:市政1.2m高不锈钢防撞栏杆 [工程内容] 1.制作、安装 | m | 80 | 1500 | 120000 | 暂估价 |
|  | 零星用工 |  |  | 工日 | 6 |  |  |  |
|  | 桁架围挡 |  | 围挡高度不小于2m | m2 | 160 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标代理人（签字）:

投标人（公章）：

日期：