附件二

| 重庆园博园增设安全防护设施工程最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作地点 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 限价 单价 | 限价 合价 |
| 1 | 龙景桥桥尾（靠龙景书院）至濯花水榭、碧水桥桥尾至秋亭桥桥头、听雨桥桥尾（3号隧道对面）段 |  | B级路侧波形护栏由二波波形梁板（310mm×85mm×3mm）、立柱（φ114mm×4.5mm）和托架（300mm×70mm×4.5mm）组成，埋深60cm，地面以上70cm。其中部分立柱混凝土埋深不够，按照土基埋深计算，埋深165cm，约有4根，弯道加密。 |  | m | 160 |  | 175 | 28000 |
| 2 | 碧水桥桥头至江南园游船码头段 |  | B级缆索护栏端部结构由三角形支架、底板和混凝土基础组成，采用人工（机械）施工方式，路侧缆索护栏每段的设置长度≤300m。 1.端部立柱（含中间端部立柱）：规格φ168×5mm，埋入深度60cm，地面以上高度100cm。混凝土基础深度150cm、长度420cm、宽度70cm，最下一根缆索离地高度43cm；2.中间立柱：规格φ140×4.5mm，埋入混凝土60cm，地面以上高100cm，间距≤400cm；3.缆索：5根，初拉力20KN，缆索直径18mm，缆索竖向间距130mm，索端锚具配件杆径25mm，全长1200mm。 其中部分立柱混凝土埋深不够，按照土基埋深计算，埋深165cm，约有6根，弯道加密。 |  | m | 172 |  | 185 | 31820 |
| 3 | 北京园码头至凌云桥平台段 |  |  |  | m | 40 |  | 185 | 7400 |
| 4 | 绍兴园至北京园沿湖段 |  | B级缆索护栏端部结构由三角形支架、底板和混凝土基础组成，采用人工（机械）施工方式，路侧缆索护栏每段的设置长度≤300m。 1.端部立柱（含中间端部立柱）：规格φ168×5mm，埋入深度100cm，地面以上高度100cm。混凝土基础深度150cm、长度420cm、宽度70cm，最下一根缆索离地高度43cm；2.中间立柱：规格φ140×4.5mm，埋入混凝土100cm，地面以上高100cm，间距≤400cm；3.缆索：5根，初拉力20KN，缆索直径18mm，缆索竖向间距130mm，索端锚具配件杆径25mm，全长1200mm。 临湖施工难度偏大，弯道加密。 |  | m | 328 |  | 210 | 68880 |
| 5 | 零星用工 |  |  |  | 工日 |  | 5 | 175 | 875 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 136975 |