2018年重庆园博园桥梁隧洞检测

竞价邀请书

JJK2018-14

一、业主单位：重庆市园博园管理处

二、工程项目：重庆园博园桥梁隧洞检测

三、资质要求：至少具备公路工程综合甲级检测资质、公路工程桥梁隧道工程检测专项资质或是省级主管部门颁发的建筑工程综合性检测类资质其中一项

四、检测地点：重庆市园博园内桥梁8座、隧道3座。

五、检测内容及数量

（一）桥梁检测内容：（桥梁：八座）

检测评估投标单位根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《重庆市城市桥梁养护技术规程》（DB50/231-2006）、《重庆市城市桥梁检测评估规程》等国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求以及招标文件，编制包含检测评估的方法、流程和检测成果等技术内容的检测评估方案。检测主要内容包括但不限于如下：

1．桥梁常规性检测评估

1.1．桥梁外观检查

对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行全面(逐跨)检查，进一步掌握桥梁的工作状态，至少应包括以下工作内容：

(1) 桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

(2) 检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

(3) 检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，应标明裂缝部位。若裂缝宽度超出规范限值要求，应进行详细调查；如为后张预应力混凝土梁，应对预应力锚头进行检查；对于拼装式预应力板梁和T梁，应对其横向连接缝进行检查；

(4) 检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

(5) 墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况；

(6) 桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；

(7) 桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

(8) 填写《城市桥梁资料卡》，对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，通过现场调查完成城市桥梁资料卡；并按要求现场校对城市桥梁的基本数据，并做好核对记录；

(9) 检测中发现的桥梁病害应作出记录，重要病害应在现场作出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；

(10) 根据桥梁外观检查情况，分别计算出桥梁的桥面系、上部结构、下部结构的BCI值以及全桥的BCI值，明确划分其技术状态等级。

1.2．桥梁主要构件的专项检测

对桥梁的梁体、墩柱、桥台等主要构件进行专项检测，至少应包含以下工作内容：

(1) 检测混凝土的强度、碳化深度；

(2) 测量裂缝深度和宽度；

(3) 探测混凝土保护层厚度；

(4) 根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测；

(5) 检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁砼及表面涂装必要的局部损坏，在检测结束后负责原样恢复。

2．荷载试验

荷载试验应根据桥梁常规检测技术评估桥梁状况等级，如有结构性问题由检测单位在常规检测报告中提出进一步荷载试验建议后，由业主单位确定是否进行荷载试验及范围，动静载试验时量测结构的各种受力参数，至少应包含以下工作内容：

(1)桥梁静载试验，根据桥型布置及初步的检查结果确定相应的试验桥跨，对试验桥跨的控制截面进行应变（应力）、挠度等测试，应设置挠度固定观测点，测试内容应满足相关的试验规范要求，对于存在重大病害的桥梁，在进行静载试验时，除常规测试项目外，应增加针对病害部位的专项测试，检验病害部位应变（应力）等；

(2) 静载试验时必须有保证桥梁安全的技术措施，同时还应满足桥梁安全状态评定的要求；

(3) 动载试验应测试桥梁在动荷载作用下的动应变、动挠度、振动响应、结构冲击系数，以及桥梁的自振频率等模态参数；

(4) 若荷载试验结果显示桥梁结构的受力不满足设计或使用要求，应进行进一步的计算分析，明确原因；

(5) 若荷载试验结果表明桥梁的承载能力或荷载等级不满足设计要求，需要降低桥梁的荷载等级使用时，应当给出限速限载建议值。

3.检测成果文件

3.1.桥梁检测评估

对每座受检测桥梁应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。检测报告应包括以下工作内容（但不限于）：

(1) 检测情况总体结论，根据BCI计算值明确划分技术状况等级；

（2）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

(3) 典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

(4) 两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片；

(5) 对于无竣工图纸的设施，通过现成调查，应完成设施的平面图，立面图及结构简图，均应标注相关尺寸；

(6) 桥梁无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

(7) 结构检算和荷载试验计算结果。静载、动载试验内容及观测截面、试验测点布置、观测方法与仪器设备、试验荷载与加载工况、试验结果、检测结论；

(8) 根据检测结果，明确被检测桥梁的安全状态，若桥梁的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案（应有养护维修加固措施建议，结构使用限制建议等）；

(9) 荷载试验递交的检测成果文件必须通过业主组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付业主使用；

(10) 检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

(11) 本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归重庆市园博园管理处所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

（二）、隧道检测内容（隧道：三个）

本次检测系按照《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2003中规定，按照规定周期对隧洞结构的基本状况进行全面检查。通过定期检查，应系统掌握结构基本技术状况，评定结构物功能状态，建立和积累必要的技术档案资料，为隧道病害的加固整改工作提供准确的依据并且为现有隧道养护提供科学依据。

1.检测目的：

（1）对隧道检查情况进行初步分类，明确隧道存在的病害及安全隐患的情况。

（2）根据检查结果，对隧道技术状况进行分类，并对病害情况进行安全性能验算和评价，提出养护建设和处治方案。

2．检测项目

根据本项目特点，特制定本项目检查技术内容为：

（1）隧道洞口山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、碎落台、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等；护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等。

（2）隧洞墙身有无开裂、裂缝，衬砌有无起层、剥落，结构有无倾斜、沉陷、断裂，混凝土钢筋有无外露等；

（3）衬砌有无裂缝、剥落，衬砌表层有无起层、剥落，墙身施工缝有无开裂、错位，洞顶有无渗漏水、挂冰等；对发现的隧道病害采用红漆进行有效标识，标识内容包括检查日期、病害描述（长度、宽度、深度），并作为长期跟踪观测点，以观测病害的发展变化。

（4）隧洞路面上有无塌（散）落物、油污、滞水，有无拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑等；

（5）检修道道路有无毁坏、盖板有无缺损等；栏杆有无变形、锈蚀、破损等；

（6）排水系统结构有无破损，两侧集水井是否运行正常，边沟盖板是否完好。边沟有无开裂漏水，排水沟集水井等有无淤积堵塞、沉砂、滞水等；

（7）内装饰表面有无脏污、缺损等；隧洞墙体有无变形、破损等。

（8）混凝土碳化深度、混凝土强度检测。

（9）渗漏水位置、水量、浑浊及原有防排水系统的状态检测。

（10）地质雷达探测

1）衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度，以及空洞或欠密实区的位置和大小；

2）钢支撑的位置、深度及布置情况；

3）围岩含水及导水情况等。

3.隧道检测评估

对每座受检测隧道应分别出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语。检测报告应包括以下工作内容（但不限于）：

(1) 检测情况总体结论；

（2）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程；

(3) 典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损状况的描述应尽量采用专业标准术语，应说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；

(4) 隧道总体照片；

(5) 对于无竣工图纸的设施，通过现成调查，应完成设施的平面图，立面图及结构简图，均应标注相关尺寸；

(6) 隧道无损检测的详细结果，需指明数量及测试部位；

(7) 根据检测结果，明确被检测隧道的安全状态，若隧道的安全状态不满足要求则需论证其合理的处理方式，并提出初步方案（应有养护维修加固措施建议，结构使用限制建议等）；

(8) 递交的检测成果文件必须通过业主组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付业主使用；

(9) 检测单位提供的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用Word格式、表格采用 Excel格式、图形采用 AutoCAD格式、数码照片采用 jpg格式；

(10) 本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归重庆市园博园管理处所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

六、要求：

（一）工期：30日历天

（二）最高限价：总价约13.2万元。

常规定期检查项目：桥、隧洞：1.2万元/座；

结构性检测：5万元/座（如有必要）

（三）报价书内容：1、报价单；2、单位资质证明文件复印件加盖单位公章（营业执照、企业资质证书（公路工程综合甲级检测资质、公路工程试验检测机构等级证书或桥隧专项资质）、组织机构代码、税务登记证）3、授权委托书

（四）、检测完毕后，检测单位按照国家规范向招标方提供正式的桥梁和隧洞检测报告。（检测报告内容包含但不仅限于定期检查的原因、方法和评价结论；养护维修加固措施；进一步检查、试验、结构分析评估及建议）

（五）检测报告份数：一式两份。

七、评标方式：按照第一次报价从高到底的顺序依次分别进行谈判，并现场进行第二次报价。第二次报价合理低价者确定为中标候选人。

八、时间安排：

1、挂网公示：2018年  5月 11日

2、踏勘现场：2018年  5 月16日

3、现场开标：2018年  5月 18日15:00在园博园管理处1楼3号会议室。

九、有下列情况之一者，为无效标书

1、未采用电脑打印，标书未加盖单位公章的。

2、投标在规定的时间外送达或未送达的。

3、报价书未密封加盖公章的。

4、报价超过最高限价的。

5、资质审核未通过的。

十、工程费用结算方法：检测费用=检测项目x中标单价

工程量：据实结算

单  价：中标单价（包干价）不做调整

十一、支付方式：本项目完工，经验收合格并提交正式检测报告后，甲方收到乙方开具发票15日内，甲方一次性支付检测费。

十二、其他

1、发布公告的媒介：本次招标邀请书同时在 重庆园博园官方网站 上发布。

2、 联系人：崔老师：18680742920

附件：1、报价书

2、授权委托书

3、桥梁、隧道基本资料

重庆市园博园管理处

2018年5月3日

报价书

项目名称：

| 投标报价 | 检测项目：桥梁检测 单价： 大写（元）： 小写（元）： |  | 检测项目：隧道检测 单价： 大写（元）： 小写（元）： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目：桥梁荷载试验（如有） 单价： 大写（元）： 小写（元）： | 总价（不含荷载试验）： 大写（元）： 小写（元）： |  |
| 工期 |  |  |  |
| 标书份数 | 正本： 1份 副本： 1 份 |  |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |  |

投标代理人（签字）:

投标人（公章）：

日期：

授权委托书

本人  	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理重庆市园博园管理处发包的          工程招标、签订合同、现场管理事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明。

投  标  人：       	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  月 	日

（粘贴法定代表人身份证复印件正反面）             （粘贴委托代理人身份证复印件正反面）

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:一号桥（凌云桥）              所在路名： A线        跨越（九跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽9.6米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 3.77m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 中铁八局集团第一工程有限公司 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 311.21m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 7.75% |  |  | 标高 | 309.2m |
|  | 桥梁跨数 | 九跨 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 299.50m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 1204.8m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/2 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 125.5m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 9.6m |  | 栏杆总长 | 251m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 8.6m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  | √ | m |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  | √ |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  | √ |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:二号桥（同心桥）              所在路名： 连接EF线        跨越（九跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽8米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 5.2m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 城建集团 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 | 8根 |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 313.65m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 5.1% |  |  | 标高 | 310.94m |
|  | 桥梁跨数 | 九跨 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 301.14m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 808m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/2 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 101m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 8m |  | 栏杆总长 | 202m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 7m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:三号桥（听雨桥）              所在路名： F线        跨越（五跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽8米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 3.8m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 城建集团 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 | 4根 |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 312.04m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 6.14% |  |  | 标高 | 310.62m |
|  | 桥梁跨数 | 五跨连供 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 296.79m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 464m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/2.55 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 58m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 8m |  | 栏杆总长 | 96m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 7m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:四号桥（秋亭桥）              所在路名： F线        跨越（五跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽8米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 3.8m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 城建集团 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 | 4根 |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 311.96m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 6.14% |  |  | 标高 | 310.54m |
|  | 桥梁跨数 | 五跨连供 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 296.71m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 464m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/2.55 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 58m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 8m |  | 栏杆总长 | 96m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 7m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:五号桥（碧水桥）              所在路名： F线        跨越（五跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽8米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 3.8m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 城建集团 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 | 4根 |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 311.97m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 5.26% |  |  | 标高 | 310.55m |
|  | 桥梁跨数 | 五跨连供 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 296.16m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 464m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/3 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 58m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 8m |  | 栏杆总长 | 96m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 7m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:六号桥（龙景桥）              所在路名： F线        跨越（五跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （见附页） | 型式 | C30钢筋砼圆形桩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽8米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 3.8m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 城建集团 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 | 4根 |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 313.49m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 梁底标高 | m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 10.5% |  |  | 标高 | 311.53m |
|  | 桥梁跨数 | 五跨连供 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 294.5m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 8*6.35 |
|  | 桥面面积 | 608m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/3 |  |  | 底板尺寸 | 9*6.85 |
|  | 桥梁总长 | 76m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 8m |  | 栏杆总长 | 152m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 7m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.5m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

桥梁资料卡

地区

卡号

桥梁名称:七号桥（巴渝桥）              所在路名： F线        跨越（一跨），（二）等级

| 一般资料 | 养护单位 | 重庆市园博园管理处 | 上部结构 | 拱桥型式 | 上承式实腹式钢混板拱桥 | 下部结构 | 桥墩 （无） | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 重庆园博园公园建设有限公司 |  | 主拱圈形式 | 矩形板拱 |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 | 中国机械工业第三设计院 |  | 主拱圈尺寸 | 拱箱高度0.6米，宽6米 |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 | 重庆联盛监理有限公司 |  | 主拱圈半径 | 23.67m |  |  | 基底标高 |  |
|  | 施工单位 | 中铁八局集团第一工程有限公司 |  | 桥面结构 | C40砼板拱+片石填料+12cmC40钢筋砼+4cm花岗石 |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建设年月 | 2011年 |  | 伸缩缝宽度 | 2CM竖向伸缩缝 |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 总造价 | 元 |  | 桥面标高 | 313.6m |  |  |  |  |
|  | 设计荷载 | 汽车Ⅱ级人：5km/m2 |  | 拱底标高 | 312.1m |  | 桥台 | 型式 | U型桥台 |
|  | 抗震烈度 | 6度 |  | 主桥双向纵坡 | 4.8% |  |  | 标高 | 312.75m |
|  | 桥梁跨数 | 一跨 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基底标高 | 302.735m |
|  | 设计车速 | 20Km/s |  | 引起纵坡 | ∕% |  |  | 台帽尺寸 | 6*4.5 |
|  | 桥面面积 | 210.18m2 |  | 拱桥矢跨比 | 1/3 |  |  | 底板尺寸 | 7*4.5 |
|  | 桥梁总长 | 35.03m |  |  |  |  |  | 挡土板厚度 |  |
|  | 桥梁总宽 | 6m |  | 栏杆总长 | 70m |  |  | 翼墙型式 | m |
|  | 车行道净宽 | 5.5m |  | 栏杆材料 | 花岗石栏杆 |  |  | 翼墙长度 |  |
|  | 人行道净宽 | 2*0.25m |  | 护岸类型 | 滨水挡墙 |  |  |  |  |
|  | 道路等级 | Ⅱ级 |  | 引坡挡墙类型 | 衡重式挡墙 | 附挂管线 | 给水管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | 306.0m |  |  |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 最高水位 | 306.0m |  |  |  |  | 电力管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆 |  |  |

建卡日期：2012年1月

八号桥基本资料

桥梁名称：八号桥（主展馆左侧）

桥梁类型：旱桥

桥梁总长：21.5m

桥梁总宽：6.3m

桥洞高度：5.3m

桥洞宽度：6.1m

| 资料卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称: | 1号隧道 | 道路等级 | 公园道路 |
| 隧道类别 | 单洞隧道 | 道路结构 | 钢纤维水泥混凝土面层+防水粘接层（由0.2～0.3 L/㎡的EN粘接剂+0.2～0.4 L/㎡的改性乳化沥青组成）+4cm普通沥青AC13-I+0.4～0.6 L/㎡的改性乳化沥青粘层+4cm的阻燃改性沥青SMA13 |
| 里程号： | I线K1+000—K1+165 |  |  |
| 长度 | 165M | 排烟系统 | 自然排烟 |
| 总宽 | 8.1M | 消防系统 | 四类城市隧道。可不设置火灾自动报警系统。隧道消防可不设置消防给水系统，但必须设置灭火器 |
| 车道宽 | 5M | 排水系统 | 排水沟 |
| 人形道宽 | 2*1.55M | 洞口坡度 | 洞口的路堑边坡采用1：0.5 |
| 设计车速 | 15km/h | 道路形式 | 路面采用复合式路面结构 |
| 道路坡度 | 单洞单向行驶；最大纵坡：1.41% | 工程类别 | 四类 |
| 设计荷载 | 公路-II级 | 紧急停车带 | 无 |
| 抗震标准 | 地震基本烈度为6° | 洞门形式 | 洞门采取削竹式洞门 |
| 限届 | 净高H=4.50m，净宽B=8.1m（单车道） |  |  |

| 资料卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称: | 2号隧道 | 道路等级 | 公园道路 |
| 隧道类别 | 单洞隧道 | 道路结构 | 钢纤维水泥混凝土面层+防水粘接层（由0.2～0.3 L/㎡的EN粘接剂+0.2～0.4 L/㎡的改性乳化沥青组成）+4cm普通沥青AC13-I+0.4～0.6 L/㎡的改性乳化沥青粘层+4cm的阻燃改性沥青SMA13 |
| 里程号： | H线K0+585—K0+732 |  |  |
| 长度 | 147M | 排烟系统 | 自然排烟 |
| 总宽 | 8.1M | 消防系统 | 四类城市隧道。可不设置火灾自动报警系统。隧道消防可不设置消防给水系统，但必须设置灭火器 |
| 车道宽 | 5M | 排水系统 | 排水沟 |
| 人形道宽 | 2*1.55M | 洞口坡度 | 洞口的路堑边坡采用1：0.5 |
| 设计车速 | 15km/h | 道路形式 | 路面采用复合式路面结构 |
| 道路坡度 | 单洞单向行驶；最大纵坡：1.41% | 工程类别 | 四类 |
| 设计荷载 | 公路-II级 | 紧急停车带 | 无 |
| 抗震标准 | 地震基本烈度为6° | 洞门形式 | 洞门采取削竹式洞门 |
| 限届 | 净高H=4.50m，净宽B=8.1m（单车道） |  |  |

| 资料卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称: | 3号隧道 | 道路等级 | 公园道路 |
| 隧道类别 | 单洞隧道 | 道路结构 | 钢纤维水泥混凝土面层+防水粘接层（由0.2～0.3 L/㎡的EN粘接剂+0.2～0.4 L/㎡的改性乳化沥青组成）+4cm普通沥青AC13-I+0.4～0.6 L/㎡的改性乳化沥青粘层+4cm的阻燃改性沥青SMA13 |
| 里程号： | F线FK1+625，出口桩号I线FK1+718.0 |  |  |
| 长度 | 93M | 排烟系统 | 自然排烟 |
| 总宽 | 8.1M | 消防系统 | 四类城市隧道。可不设置火灾自动报警系统。隧道消防可不设置消防给水系统，但必须设置灭火器 |
| 车道宽 | 5M | 排水系统 | 排水沟 |
| 人形道宽 | 2*1.55M | 洞口坡度 | 洞口的路堑边坡采用1：0.5 |
| 设计车速 | 15km/h | 道路形式 | 路面采用复合式路面结构 |
| 道路坡度 | 单洞单向行驶；最大纵坡：3.9% | 工程类别 | 四类 |
| 设计荷载 | 公路-II级 | 紧急停车带 | 无 |
| 抗震标准 | 地震基本烈度为6° | 洞门形式 | 洞门采取削竹式洞门 |
| 限届 | 净高H=4.50m，净宽B=8.1m（单车道） |  |  |